Passiver 2-Wege Linienstrahler mit 120 Watt Leistung. Speziell für die Schallübertragung in akustisch schwierigen Räumen geeignet.

K1-120 Lautsprechersystem bestehend aus:

Passiver 2-Wege Linienstrahler im sehr stabilen, resonanzfreien Aluminiumgehäuse, bestückt mit 20 x 2“-Breitband-Chassis [LF/MF] und vier aus Neodym bestehenden, hocheffizienten, Zylinderwellen-Hochtontreibern im [HF] Frequenzbereich. Das System ist für Musik- und Sprachübertragung bei akustisch schwierigen Raumverhältnissen mit langer Nachhallzeit und anspruchsvoller Raum-Architektur entwickelt.

Das Aluminiumgehäuse ist mit einem hochgradig schalldurchlässigen Frontgitter aus pulverbeschichtetem Aluminiumgitter und mit einem feuchtigkeits- und staubabweisenden Akustikschaum ausgestattet. Oberfläche  RAL 9016. Das Lautsprechersystem besitzt ein sehr präzises Abstrahlverhalten von H-90 Grad x V-15 Grad, die Reichweite bei SPL/92dB (PINK NOISE) beträgt 18 Meter. Das Lautsprechersystem ist mit einem integrierten 120 Watt 100V-Audioübertrager und Anpassungs-Wahlschalter für Nennleistung@:1/1,1/2,1/3 ausgestattet. Gewindebohrungen M6 in Boden, Oberseite und auf der Rückseite sind zur Aufnahme von Kugelgelenk-Halter und Montagewinkel integriert. Simulationsdaten EASE sind vorhanden.

Liefern, montieren, anschließen

Technische Daten:

Frequenzgang: ....................    155 Hz - 20.000 Hz@-3dB

Nennleistung@1/1 .....................................120 Watt sinus

Nennleistung@1/2 .....................................  60 Watt sinus

Nennleistung@1/3 .....................................  30 Watt sinus

Impedanz@1/1 ...................................................   83 Ohm

Impedanz@1/2 ...................................................  166 Ohm

Impedanz@1/3 ...................................................  333 Ohm

Bestückung: ..........   20 x 2“ [LF/MF], 4 x 1“ [HF] Neodym

Eingangsspannung ............................. ...................  100V

Reichweite@SPL92dB[PINK NOISE] ...............  18 Meter

Reichweite@SPL95dB[PINK NOISE] ...............  15 Meter

Farbe: ...........................................................       RAL 9016

Abmessungen: ............... 1760 (H) x 67 (B) x 73 (T) [mm]

Gewicht:  ................................................................. 9,5 kg

Fabrikat: Phoenix Professional Audio

Typ: K1-120