Passiver 2-Wege Linienstrahler mit 45 Watt Leistung. Speziell für die Schallübertragung in akustisch schwierigen Räumen geeignet

K1-45 Lautsprechersystem bestehend aus:

Passiver 2-Wege Linienstrahler im sehr stabilen, resonanzfreien Aluminiumgehäuse, bestückt mit 9 x 2“-Breitband-Chassis [LF/MF] und zwei aus Neodym bestehenden, hocheffizienten, Zylinderwellen-Hochtontreibern im [HF] Frequenzbereich. Das System ist für Musik- und Sprachübertragung bei akustisch schwierigen Raumverhältnissen mit langer Nachhallzeit und anspruchsvoller Raum-Architektur entwickelt.

Das Aluminiumgehäuse ist mit einem hochgradig schalldurchlässigen Frontgitter aus pulverbeschichtetem Aluminiumgitter und mit einem feuchtigkeits- und staubabweisenden Akustikschaum ausgestattet. Oberfläche  RAL 9016. Das Lautsprechersystem besitzt ein sehr präzises Abstrahlverhalten von H-130 Grad x V- 30 Grad, die Reichweite bei SPL/92dB (PINK NOISE) beträgt 10 Meter. Das Lautsprechersystem ist mit einem integrierten 45 Watt 100V-Audioübertrager und Anpassungs-Wahlschalter für Nennleistung@:1/1,1/2,1/3 ausgestattet. Gewindebohrungen M6 in Boden, Oberseite und auf der Rückseite sind zur Aufnahme von Kugelgelenk-Halter und Montagewinkel integriert. Simulationsdaten EASE sind vorhanden.

Liefern, montieren, anschließen

Technische Daten:

Frequenzgang: ....................    180 Hz - 20.000 Hz@-3dB

Nennleistung@1/1 .....................................  45 Watt sinus

Nennleistung@1/2 ..................................  22.5 Watt sinus

Nennleistung@1/3 ................................. 11.25 Watt sinus

Impedanz@1/1 ...................................................  222 Ohm

Impedanz@1/2 ...................................................  444 Ohm

Impedanz@1/3 ...................................................  888 Ohm

Bestückung: ............   9 x 2“ [LF/MF], 2 x 1“ [HF] Neodym

Eingangsspannung ................................................  100V

Reichweite@SPL92dB[PINK NOISE] ...............  10 Meter

Reichweite@SPL95dB[PINK NOISE] .................  8 Meter

Farbe: ............................................................. RAL 9016

Abmessungen: ................. 800 (H) x 67 (B) x 73 (T) [mm]

Gewicht:  ................................................................. 3.7 kg

Fabrikat: Phoenix Professional Audio

Typ: K1-45