Passiver 2-Wege Linienstrahler mit 40 Watt Leistung. Speziell für die Schallübertragung in akustisch schwierigen Räumen geeignet.

K4-40F Lautsprechersystem bestehend aus:

Passiver 2-Wege Linienstrahler im sehr stabilen, resonanzfreien Aluminiumgehäuse, bestückt mit 4 x 3.5“-Breitband-Chassis [LF/MF] und einem aus Neodym bestehenden, hocheffizienten, Zylinderwellen-Hochtontreiber im [HF] Frequenzbereich. Das System ist für Musik- und Sprachübertragung bei akustisch schwierigen Raum-verhältnissen mit langer Nachhallzeit und anspruchsvoller Raum-Architektur entwickelt.

Das Aluminiumgehäuse ist mit einem hochgradig schalldurchlässigen Frontgitter aus pulverbeschichtetem Aluminiumgitter und mit einem feuchtigkeits- und staubabweisenden Akustikschaum ausgestattet. Oberfläche  RAL 9016. Das Lautsprechersystem besitzt Schalldruck SPL(1W/1m)@92[db] und ein sehr präzises Abstrahlverhalten von H-120 Grad x V-35 Grad, die Reichweite bei SPL/92dB (PINK NOISE) beträgt 9 Meter. Das Lautsprechersystem ist mit einem integrierten 40 Watt 100V-Audioübertrager und Anpassungs-Wahlschalter für Nennleistung@: 1/1,1/2,1/4 ausgestattet.

Gewindebohrungen M6 in Boden und Oberseite sind zur Aufnahme von Montagewinkel integriert. Simulationsdaten EASE sind vorhanden.

Liefern, montieren, anschließen

Technische Daten:

Frequenzgang: ....................... 130 Hz - 18.000 Hz@-3dB

Nennleistung@1/1: ....................................  40 Watt sinus

Nennleistung@1/2: ....................................  20 Watt sinus

Nennleistung@1/4: ....................................  10 Watt sinus

Impedanz@1/1: .................................................  250 Ohm

Impedanz@1/2: .................................................  500 Ohm

Impedanz@1/4: ...................................................  1 kOhm

Bestückung: .........   4 x 3.5“ [LF/MF], 1 x 1“ [HF] Neodym

Audio-Eingang: .....................................................  100V

Reichweite@SPL92dB [PINK NOISE]: ...............  9 Meter

Reichweite@SPL95dB [PINK NOISE]: ................6 Meter

Passive Weiche [LF/HF]: …...………………….12db@Oct.

Trennfrequenz: …………….…………………......... 4.5 kHz

Farbe: ...........................................................       RAL 9016

Abmessungen: ................ 550 (H) x 95 (B) x 113 (T) [mm]

Gewicht:  ................................................................. 4.5 kg

Fabrikat: Phoenix Professional Audio GmbH

Typ: K4-40F