Passiver 2-Wege Linienstrahler mit 60 Watt Leistung. Speziell für die Schallübertragung in akustisch schwierigen Räumen geeignet.

K4-60F Lautsprechersystem bestehend aus:

Passiver 2-Wege Linienstrahler im sehr stabilen, resonanzfreien Aluminiumgehäuse, bestückt mit 6 x 3.5“-Breitband-Chassis [LF/MF] und einem aus Neodym bestehenden, hocheffizienten, Zylinderwellen-Hochtontreiber im [HF] Frequenzbereich. Das System ist für Musik- und Sprachübertragung bei akustisch schwierigen Raumverhältnissen mit langer Nachhallzeit und anspruchsvoller Raum-Architektur entwickelt.

Das Aluminiumgehäuse ist mit einem hochgradig schalldurchlässigen Frontgitter aus pulverbeschichtetem Aluminiumgitter und mit einem feuchtigkeits- und staubabweisenden Akustikschaum ausgestattet. Oberfläche  RAL 9016. Das Lautsprechersystem besitzt Schalldruck SPL (1W/1m)@94[db] und ein sehr präzises Abstrahlverhalten von H-120 Grad x V-30 Grad, die Reichweite bei SPL/92dB (PINK NOISE) beträgt 12 Meter. Das Lautsprechersystem ist mit einem integrierten 60 Watt 100V-Audioübertrager und Anpassungs-Wahlschalter für Nennleistung@: 1/1,1/2,1/4 ausgestattet.

Gewindebohrungen M6 in Boden, Oberseite sind zur Aufnahme von Montagewinkel integriert. Simulationsdaten EASE sind vorhanden.

Liefern, montieren, anschließen

Technische Daten:

Frequenzgang: ....................... 125 Hz - 18.000 Hz@-3dB

Nennleistung@1/1: ....................................  60 Watt sinus

Nennleistung@1/2: ....................................  30 Watt sinus

Nennleistung@1/4: ...................................  15 Watt sinus

Impedanz@1/1: .................................................  166 Ohm

Impedanz@1/2: .................................................  333 Ohm

Impedanz@1/4: ................................................  666 Ohm

Bestückung: .........   6 x 3.5“ [LF/MF], 1 x 1“ [HF] Neodym

Audio-Eingang: .......................................................  100V

Reichweite@SPL92dB [PINK NOISE]: .............. 12 Meter

Reichweite@SPL95dB [PINK NOISE]: ................ 9 Meter

Passive Weiche [LF/HF]: ………………….….  12db@Oct.

Trennfrequenz: …………….………………….....… 4.5 kHz

Farbe: ...........................................................      RAL 9016

Abmessungen: ............... 800 (H) x 95 (B) x 113 (T) [mm]

Gewicht:  ................................................................. 8.5 kg

Fabrikat: Phoenix Professional Audio GmbH

Typ: K4-60 F