Passiver 2-Wege Linienstrahler mit 80 Watt Leistung. Speziell für die Schallübertragung in akustisch schwierigen Räumen geeignet.

K4-80F Lautsprechersystem bestehend aus:

Passiver 2-Wege Linienstrahler im sehr stabilen, resonanzfreien Aluminiumgehäuse, bestückt mit 8 x 3.5“-Breitband-Chassis [LF/MF] und 2 aus Neodym bestehenden, hocheffizienten, Zylinderwellen-Hochtontreibern im [HF] Frequenzbereich. Das System ist für Musik- und Sprachübertragung bei akustisch schwierigen Raumverhältnissen mit langer Nachhallzeit und anspruchsvoller Raum-Architektur entwickelt.

Das Aluminiumgehäuse ist mit einem hochgradig schalldurchlässigen Frontgitter aus pulverbeschichtetem Aluminiumgitter und mit einem feuchtigkeits- und staubabweisenden Akustikschaum ausgestattet. Oberfläche  RAL 9016. Das Lautsprechersystem besitzt Schalldruck SPL (1W/1m)@96[db] und ein sehr präzises Abstrahlverhalten von H-120 Grad x V-25 Grad, die Reichweite bei SPL/92dB (PINK NOISE) beträgt 15 Meter. Das Lautsprechersystem ist mit einem integrierten 80 Watt 100V-Audioübertrager und Anpassungs-Wahlschalter für Nennleistung@:1/1,1/2,1/4 ausgestattet.

Gewindebohrungen M6 in Boden, Oberseite sind zur Aufnahme von Montagewinkel integriert. Simulationsdaten EASE sind vorhanden.

Liefern, montieren, anschließen

Technische Daten:

Frequenzgang: ......................  120 Hz - 18.000 Hz@-3dB

Nennleistung@1/1: ....................................  80 Watt sinus

Nennleistung@1/2: ....................................  40 Watt sinus

Nennleistung@1/4: ...................................  20 Watt sinus

Impedanz@1/1: .................................................  125 Ohm

Impedanz@1/2: .................................................  250 Ohm

Impedanz@1/4: .................................................  500 Ohm

Bestückung: .........   8 x 3.5“ [LF/MF], 2 x 1“ [HF] Neodym

Audio-Eingang: .......................................................  100V

Reichweite@SPL92dB [PINK NOISE]: .............  15 Meter

Reichweite@SPL95dB [PINK NOISE]: .............  12 Meter

Passive Weiche [LF/HF]: …………...……....    12db@Oct.

Trennfrequenz: …………….…………………...….. 4.5 kHz

Farbe: ............................................................      RAL 9016

Abmessungen: ............. 1020 (H) x 95 (B) x 113 (T) [mm]

Gewicht:  ................................................................... 11 kg

Fabrikat: Phoenix Professional Audio GmbH

Typ: K4-80F